Mise en service de la sphère de remplacement maintenance de Cristalinn®

Art.446                                                                                                                                                            05/2019

Vérification de l’installation.

Votre installation est complète, vous disposez bien d’un clapet réglementaire à la sortie du compteur, d’un filtre et d’un réducteur de pression dont le débit de fuite est de 0%, il est équipé d’un manomètre.

Ouvrez la vanne de by-pass côté mur et fermez les deux autres.

1) Démontage des 2 raccords qui fixent la sphère, attention de l’eau va couler.

2) Pose de la nouvelle sphère sur le nouveau joint au bas, serrage à la main.

Pose du joint supérieur, serrage à la main.

Seulement un petit serrage à la clef après le serrage à la main.

Pas de garantie sur les fissures matières plastiques suite à un serrage excessif.

Vous ouvrez lentement la vanne d’entrée dans le Cristalinn®, très lentement, car l’air de la nouvelle installation va venir se comprimer dans la sphère, et nous voulons éviter les coups de bélier par déplacement de cet air.

Vous fermez la vanne de by pass.

Il faut ensuite ouvrir le robinet d’eau froide le plus proche.

Et vous assurer que personne ne tire de l’eau ailleurs.

Vous revenez au Cristalinn® et ouvrez lentement la vanne de sortie pour laisser s’échapper l’air vers le robinet. Dés que les bruits ont disparus, vous pouvez ouvrir en grand.

Au robinet le plus proche vous allez faire couler beaucoup d’eau, jusqu’à ce que la poussière noire du charbon actif soit entièrement disparue.

Vous verrez alors l’eau Cristalinn.

Retour au Cristalinn®, pour ouvrir le purgeur automatique, il va rejeter de l’air.    Vous le laissez ouvert.

# GOUTTEZ l’eau, vous apprécierez la différence.

Conditions de garanties au verso

GARANTIE de Cristalinn®

Conditions de Garantie

- La garantie n’existe que s’il y a plein paiement du matériel et de l’abonnement d’entretien. Elle ne porte que sur la capacité de l'appareil à transformer la calcite en aragonite et donc de lutter contre le tartre.

- La garantie n’est pas cessible, elle appartient uniquement à l’acheteur initial.

- La demande de garantie mentionnera la date de la mise en service, l’index du compteur d’eau, le cachet de l’installateur, la consommation d’eau annuelle prévue et le n° de production.

- La garantie n’existe que si un abonnement d’entretien annuel ou plusieurs fois par année suivant la consommation d’eau est souscrit lors de l’achat ou au plus tard le jour de la pose. Voyez le tableau explicatif en fonction de la dureté de vote eau.

- Les joints sont garantis un an.

- La pression de service doit se situer entre 2 et 4 bars.

- L’acheteur placera à l’amont de Cristalinn®, un filtre à maximum 100µ et un réducteur de pression assurant un débit de fuite de 0%; 
Il  placera à l'aval un amortisseur de coups de bélier.                                                                          Ces équipements ne font pas partie de la fourniture Cristalinn®, mais des options utiles, ils sont essentiels pour respecter « les règles de l’art » d’une bonne installation sanitaire.

- La garantie porte sur deux points : la transformation du calcaire qui l’empêche de s’incruster et le plaisir d’obtenir une eau dont l’odeur et la saveur sont satisfaisantes à la consommation (ex. : le chlore, dans des concentrations normales)

- Le propriétaire peut emporter son Cristalinn® lors d’un déménagement, la garantie le suit. Il communiquera sa nouvelle adresse au fabricant.

- Cristalinn® est conçu pour traiter des eaux de distribution. Son installation sur des eaux de pluie, de puits, de forage, de ruissellements, etc. est probablement efficace, entre 2 & 4 bars, mais pas garantie par nous. L’utilisateur reste responsable du niveau bactériologique de l'eau en amont du Cristalinn®.

- En aucun cas, la garantie ne couvre l'éventuel préjudice causé par l'arrêt de l'installation, par des dégâts éventuels provoqués par des fuites d'eau suite à un mauvais  montage ou l’utilisation d’acides pour soudures.

- Prévoir dans le local des systèmes appropriés de drainage pour limiter les dommages conséquents aux pertes d’eau éventuelles.

- En cas de problèmes rencontrés l’utilisateur en avisera son installateur qui visitera l’installation et remplira le rapport d’incident (CSD.SAV) mis à sa disposition par le fabricant. Ce document sera adressé au fabricant via la filière commerciale, celui-ci avisera l’installateur des dispositions à prendre, le fabricant étant uniquement décideur du remplacement éventuel de la pièce défectueuse qui dans tous les cas doit faire retour.

- L’utilisateur de Cristalinn doit être inscrit sur le site avec toutes ses coordonnées pour bénéficier de la garantie.